Производственное унитарное

предприятие «Светоприбор»

Общественного объединения «Белорусское

товарищество инвалидов по зрению»

Информатор речевой (звуковой)

с дистанционным управлением

ИР-001 ИСПОЛНЕНИЕ 4

ТУ BY 100258222.033-2025

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

QR-коды для перехода на сайт и скачивания приложения:

KROPKI.by              App store              Google store

www.kropki.by

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 В комплект поставки входят:

- информатор ИР-001 исполнение 4                                                           - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации                                                                    - 1 шт.;

- комплект крепежа                                                                                       - 1 шт.;

- индивидуальная упаковка                                                                           - 1 шт.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Информатор ИР-001 исполнение 4 № ____________________

соответствует ТУ BY 100258222.033-2025 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления__________________

Штамп ОТК

Дата продажи_________________________

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие информатора требованиям

ТУ BY 100258222.033-2025 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, указанных в разделе 1 настоящего руководства по эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации информатора – 2 года со дня ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев со дня приобретения).

8.3 Срок службы информатора – не менее 5 лет.

8.4 При неисправностях, возникших не по вине потребителя в течение гарантийного срока, обращаться на предприятие-изготовитель по адресу, указанному в п 8.8.

8.5 Претензии к качеству информатора не принимаются при неисправностях, возникших по вине потребителя, а именно - при эксплуатации информатора:

- с нарушением схемы подключения;

- при несоблюдении параметров сети питания и параметров окружающей среды;

- в условиях, при которых возможно попадание внутрь корпуса информатора и контакт поверхностей информатора с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами.

- с механическими повреждениями;

- с ослабленными контактными зажимами;

- с другими нарушениями, возникающими при невыполнении требований данного руководства по эксплуатации.

8.6 Информатор не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации информатора по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется. Информатор не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

8.7 Изготовитель систематически совершенствует выпускаемый информатор и оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию без отражения данных изменений в руководстве по эксплуатации.

8.8 Адрес изготовителя: Республика Беларусь; 220018; г. Минск; ул. Якубовского, 52. Телефон/факс 8 (017) 319-53-54; www.bylectrica.by; e-mail:sbyt@bylectrica.by.

Телефон отдела технического контроля – 8 (017) 370-53-40.

8.9 При наличии нарушений в работе информатора; при возникновении вопросов, замечаний и предложений обращайтесь по телефонам +375 (29) 169-36-90 А1; 8(017) 253-54-15 или напишите сообщение на электронную почту kropki@bylectrica.by

L

N

~230 В

Информатор ИР-001 исполнение 1

Провод коричневого цвета

Провод голубого цвета

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Область применения

1.1.1 Информатор речевой (звуковой) с дистанционным управлением ИР-001 исполнение 4

ТУ BY 100258222.033-2025 (далее - информатор) относится к звуковым средствам информации, воспринимаемым слухом, и предназначен для облегчения людям с нарушениями зрения ориентации и доступности среды обитания, а также содействия их самостоятельному и безопасному передвижению.

1.1.2 Информатор подключается к электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 230 В и предназначен для стационарного использования при установке на поверхности из негорючих материалов (например, бетон) при температуре окружающей среды от -40 ºС до +40 ºС и относительной влажности до 100% (при +25 ºС).

1.2 Функции, выполняемые информатором

1.2.1 Информатор обеспечивает обмен информацией по каналам Bluetooth v4/2, ВR/EDR and

BLE Specification со смартфонами на базе Android 5.0, IOS 10.2 и выше.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАТОР, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ ПО МОНТАЖУ И СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНЫМ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

3.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАТОРА.

3.1.1 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАТОРА:

- С НАРУШЕНИЕМ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ;

- ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЧАСТОТЫ СЕТИ ПИТАНИЯ И ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

3.1.2 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ИНФОРМАТОР, ВНОСИТЬ В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЯ И ВСТРАИВАТЬ ИНФОРМАТОР В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ!

3.1.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КОНТАКТ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНФОРМАТОРА С АЦЕТОНОМ, БЕНЗИНОМ И ДРУГИМИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

3.2 МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАТОРА.

3.2.1 ИНФОРМАТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ!

3.2.2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАТОРА:

- С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ;

- С ПРЕВЫШЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ ПИТАНИЯ.

3.2.3 В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДЫМА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ ИНФОРМАТОРА ОБЕСТОЧИТЬ ОБЪЕКТ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ), ВЫЗВАТЬ

СЛУЖБУ МЧС!

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Основные технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение сети питания, В | 230 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, В•А, не более | 20 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон радиуса действия информаторов по каналам Bluetooth - для внутренних помещений, м | 18 - 20 |
| Длительность воспроизведения одиночного звукового сигнала, с, не менее | 2 |
| Масса, кг, не более | 0,45 |
| Габаритные размеры (без гибкого кабеля), мм | 180х94х50,3 |
| Присоединительные размеры (расстояние между крепежными отверстиями под шурупы), мм | 155х72 |
| Диаметр отверстий под шурупы, мм | 3,5 |
| Присоединительные размеры (расстояние между крепежными пазами под хомуты), мм | 156х74 |
| Ширина крепежных пазов под хомуты, мм | 2 |

ДРАГМЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТ!

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАТОРА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛИСТОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАТОРА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СОГЛАСНО СХЕМЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ ИНФОРМАТОРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ!

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ИНФОРМАТОРА ПРОИСХОДИТ СОГЛАСНО ФУНКЦИЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В П 1.2.1.

5.1 Прежде, чем приступить к использованию информатора, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, а также проверить внешний вид информатора на отсутствие механических повреждений и проверить комплектность в соответствии с п 6.1 настоящего руководства по эксплуатации.

5.2 Крепление информатора

5.2.1 Установите информатор в выбранном месте на объекте (с учетом способа крепления и присоединительных размеров) и подсоедините провода электропитания информатора к сетевым проводам (изоляция фазного провода - коричневого цвета; изоляция нейтрального провода - голубого цвета) согласно схеме подсоединения, приведенной ниже в данном руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение через розетки, выключатели и другие коммутирующие элементы!

ВНИМАНИЕ! Согласно требованиям строительных норм Республики Беларусь

СН 3.02.12-2020: наружные входы в здания необходимо оборудовать снаружи и внутри (для жилых зданий - только снаружи) речевым информатором, размещаемым по центру на входе в здание или выходе из него, при наличии тамбура - с его внешних сторон. Информаторы устанавливают по центру над автоматическими дверями, а над механическими - по вертикальной оси расположения дверной ручки.

5.3 Проверьте работоспособность информатора, как указано ниже:

5.3.1 Скачайте и установите бесплатное приложение KROPKI, находящееся на Play Market или App Store на Ваш телефон (используйте QR-коды с первой страницы данного руководства).

5.3.2 Включите Bluetooth на Вашем телефоне.

5.3.3 Запустите приложение KROPKI, найдите раздел «Объекты» и выберите установленный информатор в появившемся списке и нажмите подтверждение (например, «Серийный номер (например, 000158) TEST») и нажмите на название информатора.

5.3.4 Информатор должен воспроизвести звуковой сигнал (готовность к работе) в течение времени до 30 с (повторное нажатие на название инфоматора отключает сигнал). Информатор отображается в системе приложения KROPKI.

5.3.5 Для размещения описания объекта, на котором установлен информатор (расположения важных деталей объекта и времени работы) свяжитесь со службой технической поддержки по телефонам:

А1 +375 (29) 169-36-90; 8(017) 253-54-15 или напишите сообщение на электронную почту kropki@bylectrica.by.

При обращении следует сообщить серийный номер информатора, адрес размещения, место размещения (например, входная группа), наименование организации, телефон обратной связи.

Специалист технической поддержки свяжется с Вами для уточнения данных об объекте.